załącznik nr 3 do zaproszenia

FUNKCJE I PARAMETRY SYSTEMU KONFERENCYJNEGO PRZEWODOWEGO Z PILOTAMI DO GŁOSOWANIA –

System konferencyjny przewodowy i piloty do głosowania:

Bezprzewodowy system do głosowania – 1 komplet

Minimalna funkcjonalność bezprzewodowego systemu do głosowania:

- Jednostka sterująca systemu do głosowania:

- Jednostka sterująca wyposażona radiowy nadajnik pracujących w technologii 2.4 GHz, który wykorzystywany jest do komunikacji z bezprzewodowymi urządzeniami do głosowania,

- Deklarowany zasięg komunikacji centralki z pilotami powinien wynosić minimum 100 metrów,

- Komunikacja centralki z aplikacją desktopową do zarządzania odbywa się przy użyciu portu USB,

- Jednostka sterująca zasilania ma być wyłączenie z portu USB. Dodatkowo ma mieć możliwość podłączenia zewnętrznego zasilania DC12V,

- Centralka ma zapewniać jednoczesną obsługę do 2000 pilotów głosujących,

- Dostawca systemu ma dostarczyć walizkę transportową umożliwiającą zbiorcze przenoszenie jednostki centralnej, pilotów do głosowania oraz kompletu okablowania.

- Bezprzewodowe piloty do głosowania (34 sztuki):

- Pilot do głosowania ma być wyposażony w minimum 6 przycisków funkcyjnych (umożliwiających m. in. oddanie głosu),

- Dodatkowo urządzenie ma być wyposażone w dedykowany przycisk, przy użyciu którego można zgłaszać się do dyskusji oraz potwierdzać obecność przed głosowaniem,

- Pojedynczy pilot ma być wyposażony w oddzielne diody sygnalizujące poprawność komunikacji oraz proces oddania głosu,

- Zasilanie pilota do głosowania ma odbywać się przy użyciu wymiennych akumulatorów typu AAA.

- Przynajmniej jeden pilot musi posiadać nadruk z nakładką Braille’a.

Pulpity konferencyjne – 34 szt.

| Długość szyjki z mikrofonem | Od 405 mm do 410 mm |
| --- | --- |
| Ilość przegubów szyjki | Minimum 1 umieszczony w dolnej część szyjki |
| Wskaźnik LED na szyjce | Wskaźnik umieszczony w górnej części szyjki obsługujący minimum 2 kolory: Preferowane kolory zielony i czerwony |
| Przycisk aktywacji mikrofonu (zgłoszenia do dyskusji) | Podświetlenie wokół, nad lub od spodu przycisku. Podświetlenie musi informować o włączonym mikrofonie, preferowany kolor czerwony |
| Gniazdo słuchawkowe | Minimum jedno gniazdo słuchawkowe umieszczona na obudowie pozwalające na odsłuch dyskusji |
| Odporność na zakłócenia | Pulpity z mikrofonami odporne na zakłócenia powodowane przez sieć GSM |
| Metoda łączenia | Pulpity łączone szeregowo przy pomocy okablowania RJ45. Dopuszczalne są urządzenia rozszerzające umieszczane między kontrolerem, a pulpitami. |
| Głośnik | Pulpity wyposażone w głośnik z regulacją poziomu głośności |
| Pasmo przenoszenia | W paśmie przenoszenia urządzenia musi zawierać się przedział od 200 Hz do 12 500 Hz |
| Wymiary (bez szyjki mikrofonowej) | Maksymalne wymiary 64 mm x 146 mm x 210 mm |
| Waga | Maksymalna waga 1 kg (nie licząc okablowania) |
| Metoda montażu | Pulpity przeznaczone do montażu stołowego, bez trwałego przytwierdzenia do powierzchni, obudowa wyposażona w nóżki przeciwpoślizgowe. |
| Temperatura pracy | Temperatura pracy urządzenia musi zawierać przedział od 5 ℃ do 35 ℃ |
| Tryb przewodniczącego | Każdy z pulpitów może zostać skonfigurowany jako pulpit przewodniczącego lub wykonawca dostarczy dedykowany pulpit, którego parametry będą spójne z pulpitami delegatów |

Jednostka sterująca systemu konferencyjnego – 1 sztuka

| Ilość obsługiwanych mikrofonów (bez urządzenia rozszerzającego) | Minimum 50 pulpitów |
| --- | --- |
| Wyświetlacz | W technologii LCD |
| Ilość aktywnych mikrofonów jednocześnie | Kontroler będzie umożliwiał na wybranie minimum 1, 2, 4 aktywne jednocześnie mikrofony, dopuszcza się większą ilość opcji. |
| Nagrywanie dźwięku | Wbudowany rejestrator pozwalający na zapis dyskusji bezpośrednio na pamięć przenośną USB typu A |
| Pasmo przenoszenia | W paśmie przenoszenia urządzenia musi zawierać się przedział od 30 Hz do 15 000 Hz |
| Dostępne tryby dyskusji | Urządzenie musi posiadać minimum 3 tryby: otwarty, z wyciszeniem oraz aktywacji głosowej. Dopuszcza się tryby równoważne. |
| Złącza umieszczona na przednim panelu | Urządzenie musi posiadać minimum jedno złącze umieszczone na przednim panelu – USB typu A |
| Złącza umieszczone na tylnym panelu | Minimalne złącza umieszczona na tylnym panelu urządzenia: - Dwa gniazda wejścia dźwięku - Jedno gniazdo wyjścia dźwięku - Jedno gniazdo RJ45 do kontroli urządzenia |
| Wymiary | Maksymalne wymiary 50 mm x 260 mm x 483 mm |
| Waga | Maksymalna waga 3,4 kg |
| Temperatura pracy | Temperatura pracy urządzenia musi zawierać przedział od 5 ℃ do 45 ℃ |
| Napięcie zasilania | Od 100V do 240V |
| Pobierana moc | Maksymalnie 240 W |
| Metoda montażu | Stołowa lub RACK 19” |

- Opis wymaganych trybów dyskusji:

- Tryb otwarty - uczestnicy mają mieć możliwość mówić, naciskając przycisk na swoim mikrofonie. Gdy maksymalna liczba otwartych mikrofonów zostanie osiągnięta, następny uczestnik, który naciśnie przycisk swojego mikrofonu, zostanie dodany do listy oczekujących. Pierwszy uczestnik z listy oczekujących będzie mógł mówić, gdy zostanie wyłączony któryś z aktywnych pulpitów.

- Tryb z wyciszaniem - uczestnicy mają mieć możliwość wyciszać się wzajemnie przez włączanie swojego mikrofonu. Gdy maksymalna liczba otwartych mikrofonów zostanie osiągnięta, następny uczestnik, który naciśnie przycisk na swoim pulpicie, zdezaktywuje mikrofon, który był najdłużej aktywny (pulpit, który posiada przewodniczący nie jest uwzględniany w liczbie otwartych mikrofonów i dlatego nie może go wyciszyć żaden inny uczestnik).

- Tryb aktywacji głosowej - uczestnicy mają mieć możliwość aktywować swoje mikrofony, mówiąc do nich.

- Opis dodatkowych trybów dyskusji

- Tryb z zgłoszeniem - uczestnicy mają mieć możliwość zgłaszać się do dyskusji poprzez naciśnięcie przycisku aktywacji mikrofonu. Aktywacja mikrofonów ma odbywać się poprzez wyrażenie zgody prowadzącego i naciśnięcie dedykowanego do tego celu przycisku na jego pulpicie.

- Opis integracji systemu konferencyjnego z systemem obsługi rady

- Zgłoszenie do głosu

- Uczestnik posiedzenia zgłaszając się przy pomocy pulpitu konferencyjnego ma zostać dodany do listy zgłoszeń w systemie obsługi Senatu oraz ma zaświecić się wskaźnik na szyjce mikrofonu w kolorze innym niż aktywnego mikrofonu.

- Uczestnik posiedzenia zgłaszając się przy pomocy pilota ma zostać dodany do listy zgłoszeń w systemie obsługi Senatu oraz ma zaświecić się wskaźnik na szyjce mikrofonu w kolorze innym niż aktywnego mikrofonu.

- Udzielanie głosu

- W momencie otrzymania głosu przez uczestnika posiedzenia ma uruchomić się jego mikrofon oraz zaświecić wskaźnik umieszczony na szyjce mikrofonu w kolorze innym niż zgłoszenia do głosu. Prowadzący za pomocą tableta/komputera z poziomu systemu obsługi lub inny użytkownik z nadanymi odpowiednimi uprawnieniami oraz Administrator systemu obsługi ma mieć możliwość udzielenia głosu.

- Zabieranie głosu

    - Prowadzący lub inny użytkownik z nadanymi odpowiednimi uprawnieniami za pomocą tableta/komputera z poziomu systemu obsługi ma możliwości zabrania głosu uczestnikowi lub usunięcia go z listy zgłoszeń. W przypadku zabrania głosu aktualnemu mówcy, jego pulpit mikrofonowy ma automatycznie zostać wyłączony.

    - Administrator systemu do obsługi za pomocą aplikacji ma możliwość zabrania głosu uczestnikowi lub usunięcia go z listy zgłoszeń. W przypadku zabrania głosu aktualnemu mówcy, jego pulpit mikrofonowy ma zostać automatycznie wyłączony.

- Zdalne udzielanie głosu

    - Administrator systemu do obsługi dzięki integracji z systemem konferencyjnym ma mieć możliwość zdalnego uruchomienia pulpitu poza kolejnością,  w dowolnym momencie: np. pulpitu mównicy.

- Uwagi dodatkowe

Zarządzanie udzielaniem głosu mikrofonów ma się odbywać wyłącznie z poziomu systemu obsługi Senatu z widoczną kolejką zgłoszeń. Nie dopuszcza się zewnętrznego dodatkowego oprogramowania producenta systemu konferencyjnego lub dostawcy, takiego jak np.: nakładka na przeglądarkę, zewnętrzne aplikacje na systemy Windows.